四川亭江新材料股份有限公司环境影响后评价

征求意见稿

- 一、项目由来及建设必要性

四川亭江新材料股份有限公司前身为四川省什邡亭江化工厂，成立于1983年，是化工部确认的皮革化学品生产基地。为顺应时代的要求，公司先后进行股份制改造和国企改制，于2010年底成立四川亭江新材料股份有限公司（以下简称“亭江新材料”），主要生产皮革化学品，包括：鞣剂、复鞣剂、加脂剂和涂饰剂。

由于企业建成投运较早，实际运行过程中对涉及到能耗大、污染重、老化的机器设备及原辅料进行调整和更换，现状建设内容与原环评报告及环评批复内容存在差异。同时为适应不断更新的环保要求，公司同步对“三废”治理措施也不断进行升级改造，并进行了煤改气改造工程。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十七条规定：“在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案；原环境影响评价文件审批部门也可以责成建设单位进行环境影响的后评价，采取改进措施。”据此，四川亭江新材料股份有限公司委托四川省环科源科技有限公司进行四川亭江新材料股份有限公司现有工程的环境影响后评价工作，编制其环境影响后评价报告书。

- 二、企业现有工程环保手续履行情况

根据上述对四川亭江新材料股份有限公司发展沿革及项目环保手续履行情况的梳理，现有工程环评及验收手续履行情况见下表：

表1  企业现有生产线及环保手续履行情况

| 项目名称 | 产品名称 | 设计 产能 | 环境影响评价 |  |  | 投产 时间 | 竣工环境保护验收 |  |  | 运行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 审批部门 | 批准文号 | 批准时间 |  | 审批部门 | 批准文号 | 批准时间 |  |
| 新型皮革复鞣剂-PR皮革复鞣剂 | PR-1皮革复鞣剂 | 500t/a | 什邡县 环境保护局 | / | 1993.10.16 | 1993 | / | / | / | 在产 |
| 交联型聚氨酯水乳液皮革涂饰剂 | 皮革涂饰剂 | 300t/a | 什邡县 环境保护局 | / | 1993.10.16 | 1993 | / | / | / | 在产 |
| 5000吨/年KMC系列鞣剂技改项目 | KMC1系列鞣剂 | 1000t/a | 四川省 环境保护局 | 川环开发[1994]321号 | 1994.11.23 | 1997 | 德阳市 环境保护局 | 德环发[1997]72号 | 1997.6.18 | 已验收、在产，已全部改造为无铬鞣剂生产线 |
|  | KMC2系列鞣剂 | 2000t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KMC3系列鞣剂 | 2000t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15Kt新型高档系列皮化材料工程环境影响报告书 | KMC-1鞣剂 | 5000t/a | 四川省 环境保护局 | 川环开发[1997]399号 | 1997.9.8 | 1999.3 | 德阳市 环境保护局 | / | 1999.10.8 |  |
|  | 复鞣剂 | 3000t/a |  |  |  |  |  |  |  | 未建设 |
|  | 加脂剂 | 5000t/a |  |  |  |  |  |  |  | 已验收、在产 |
|  | 涂饰剂 | 2000t/a |  |  |  |  |  |  |  | 未建设 |

- 三、现有工程产品方案及生产规模

四川亭江新材料股份有限公司目前配套建设的生产线共计16条，其中无铬鞣剂生产线2条、复鞣剂生产线2条、涂饰剂生产线2条、加脂剂生产线10条。现有工程主要产品及产能情况见下表：

表1  现有工程主要产品及产能一览表

| 产品名称 |  | 环评批复（t/a） | 实际产能(t/a) | 生产线数量（条） | 生产制度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞣剂 | 铬鞣剂 | 10000 | 0 | 0 | / |
|  | 无铬鞣剂 | 0 | 8000 | 2 | 24h/d，300d/a |
| 复鞣剂 |  | 500 | 500 | 2 | 8h/d，300d/a |
| 涂饰剂 |  | 300 | 300 | 2 | 8h/d，300d/a |
| 加脂剂 |  | 5000 | 5000 | 10 | 8h/d，300d/a |
| 合计 |  | 15800 | 13800 | 16 | / |

- 四、主要建设内容及项目组成

现有工程项目组成及主要环境问题见下表：

表2  项目组成及主要环境问题表

| 类别 | 项目组成 | 建设内容及规模 | 环境影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 一车间 | 涂饰剂生产线2条，年产皮革涂饰剂300t/a；复鞣剂生产线2条，年产复鞣剂500t/a。 | 废气、废水、噪声、固废、地下水等 |
|  | 二车间 | 加脂剂生产线10条，年产加脂剂5000t/a。 |  |
|  | 三车间 | 无铬鞣剂生产线5条，年产无铬鞣剂800t/a |  |
| 公辅 工程 | 供水 | 生活用水由厂区现有生活给水系统供给；生产用水由园区内净水厂供给，生产给水管网接入园区管径为DN150，供水压力大于0.4MPa（G）。 | / |
|  | 供电 | 市政电网供电。 | / |
|  | 供气 | 蒸汽锅炉和热风炉以天然气为燃料，天然气由园区燃气管网统一供应。 | 废气 |
|  | 供热 | 锅炉房1座，内设6t/h燃气锅炉1台。 | 废水、废气、噪声 |
|  | 空压站 | 螺杆压缩机3台，正常使用1台，出气量为6.5m3/min，配有一台1m3的压缩空气储罐；备用2台空压机，出气量分别为2.5m3/min和12.5m3/min。 | 噪声 |
|  | 循环水站 | 1座，循环能力25m3/h，配套循环水池、泵类等。 | 噪声、废水 |
|  | 实验室 | 1座，占地面积423m2，设置相关分析仪器和设备，从事原料和产品成分检测。 | 废气、废水、固废 |
|  | 皮革应用实验室 | 1座，原制革试验场，从事产品性能试验。 | 废气、废水、固废 |
|  | 机修车间 | 1座，占地面积280m2。 | 噪声、固废 |
| 储运 工程 | 库房 | 铬原料和产品专用库房1座1901.6m2；粉体原料库1座面300m2；原料库4座2410m2；成品库4座XXm2。 | 地下水、环境风险等 |
|  | 罐区 | 4座，一车间配套罐区：32%液碱20m3×2；二车间配套罐区：32%液碱20m3×1、98%硫酸20m3×1、植物油20m3×2、加脂剂25m3×7；三车间配套罐区：32%液碱20m3×1、98%硫酸16m3×1、20%氨水10m3×1、37%甲醛20m3×1。 | 噪声、地下水、环境风险等 |
| 环保 工程 | 废气治理设施 | 二车间加脂剂生产线混合工段配套碱洗塔1套；三车间鞣剂生产线干燥工段配套湿式除尘器2套，混合包装工段配套1套布袋除尘器。 | 废气、废水、噪声和固废 |
|  | 废水处理设施 | 1座，采用“调节+絮凝沉淀+生物接触氧化”，设计规模80m3/h。 | 废水、地下水、噪声和固废 |
|  | 事故应急池 | 三车间配套1座50m3的事故应急池。 | 地下水 |
|  | 危险废弃物库房 | 1座，面积20m2，用于危险废物暂存。 | 固废和地下水 |
| 办公及生活设施 | 办公室 | 1座，建筑面积1331.24m2。 | 生活垃圾和废水 |
|  | 食堂 | 1座，建筑面积180m2。 | 废气、废水和生活垃圾 |

- 五、劳动定员及生产制度

现有工程劳动定员约165人，工作制度采用24小时轮班工作制（四班三轮，每班8小时），各生产线运行时间根据市场需求进行调整。

- 六、产业政策符合性

亭江新材料现有工程产品属《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类，第十九项 轻工 第六条：“无灰膨胀（助）剂、无氨脱灰（助）剂、无盐浸酸（助）剂、高吸收铬鞣（助）剂、天然植物鞣剂、水性涂饰（助）剂等高档皮革用功能性化工产品开发、生产与应用”，不涉及《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制和淘汰类产品和装置。因此，亭江新材料现有工程符合国家现行产业政策。

- 七、规划符合性

四川亭江新材料股份有限公司位于四川什邡经济开发区，企业周边无住户，厂址周边主要为园区工业企业，已获得什国用（2011）第00308号、第00309号、第00310号、第00311号、第00312号、第00313号国有土地使用证，属于工业用地。因此，亭江新材料选址符合规划要求。

四川亭江新材料股份有限公司为园区内现有企业，现有工程产品属于《2017年国民经济行业分类注释》（国统办设管[2018]93号）中“化学原料和化学制品制造业中的专用化学品制造”，现有工程规模未突破原环评批复规模，且淘汰了原有含铬鞣剂生产线，本次后评价针对现有工程存在的环境问题提出环境保护补救方案和改进措施以满足现行环保要求。因此，本次后评价符合园区跟踪评价相关优化调整建议。

- 八、评价区域环境质量现状

1、大气环境质量现状

根据本次后评价引用区域大气环境质量现状监测结果可知，各污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）附录D标准要求。

2、地表水环境质量现状

根据收集石亭江例行监测数据可知，石亭江各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准要求。

3、地下水环境质量现状

根据区域地下水现状监测结果可知，区域地下水各项监测指标除总硬度、总大肠菌群和菌落总数有超标外，其余监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求；区域包气带土壤浸出液中和项目有关的特征污染物浓度较小。

4、声学环境质量现状

根据本次后评价及例行监测结果可知，各测点昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、土壤环境质量现状

根据收集土壤环境质量现状监测结果可知，各测点的测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。

- 九、环境影响预测验证结论

1、大气环境影响预测验证结论

企业已完成“煤改气”，并对生产工艺进行了优化调整、废气污染治理措施进行了优化完善，SO2和颗粒物等排放量进一步减少，现有工程对周边大气环境质量影响进一降低。企业严格按照本次后环评“补救方案和改进措施”整改后，可减少挥发性有机物和废气无组织的排放量，以降低对周边大气环境的影响程度，具有一定的环境正效益。

2、地表水环境影响预测验证结论

全厂新建1座污水处理站，用于处理现有工程和拟建饲料添加剂项目产生的废水，采用“芬顿氧化+臭氧氧化+混凝沉淀+UASB+兼氧+生物接触氧化”工艺，稳定达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入灵江污水处理厂集中处理。现有工程废水已由直接排放改为间接排放，除减少废水污染物入河量外，降低直接排放所带来的环境风险。所在区域地表水水质总体呈改善趋势，当前石亭江所测断面的所测主要质量现状监测因子可达标，水环境质量改善主要是因为区域污水处理设施及配套管网逐步完善的结果，具有一定的环境正效益。

3、地下水环境影响预测验证结论

区域地下水主要质量现状监测因子可达标，厂区包气带土壤浸出液中和项目有关的特征污染物浓度较小，区域地下水环境受企业现有工程影响较小。同时，本次后环评要求企业按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求分区防渗，并按相应防渗结构进行整改，上述“补救方案和改进措施”实施后，地下水污染防治措施和监控设施将进一步得到完善。因此，企业现有工程对区域地下水环境影响较小。

4、声环境影响预测验证结论

根据本次后评价噪声监测结果可知，厂界噪声各监测点位均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。当前四川亭江新材料股份有限公司厂界200m范围内无住户等环境敏感点，现有工程运行对周边声环境影响不大与原环评预测分析结果基本一致。

5、固体废弃物环境影响预测验证结论

企业现有危险废物已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求进行暂存、管理等，危废废弃物库房按要求采取了“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，危废转移手续齐全，现行固废处置措施较原环评有一定优化。现有工程各类固废已得到妥善处置，未对环境造成二次污染和不利影响。

6、风险评价验证结论

本次后环评提出的“补救方案和改进措施”实施后，环境风险防范措施现有环境问题将基本得到解决，只要采取的环境风险管理措施得当，应急预案操作性强，企业在认真落实《安全现状评价》提出的各项安全防范措施和在发生风险事故后如能立即启动厂区事故应急预案的前提下，环境风险可控。

- 十、环境保护补救方案和改进措施

本次后评价通过对四川亭江新材料股份有限公司建设过程回顾、现有工程评价、环境保护措施有效性分析和环境影响预测验证等，梳理和排查企业现有环境问题，并针对性的提出“补救方案和改进措施”，见下表：

表5  现有工程环境问题及后环评提出的“补救方案和改进措施”一览表

| 类别 | 现有环境问题 | 后环评补救方案和改进措施 |
| --- | --- | --- |
| 废气 治理 措施 | 1、企业建厂时间较早，工艺有机废气主要采用冷凝回流控制措施，除二车间加脂剂生产线混合工段采用碱洗塔处理排放外，其余生产线有机废气均未采取末端治理措施，现有VOCs治理措施无法满足现行环保要求； 2、二车间加脂剂生产线混合工段废气主要为非甲烷总烃和甲醇，除少量甲醇易溶于水外，其余非甲烷总烃采用碱洗塔处理效率低； | 1、新建1套有机废气处理装置，各车间反应、混合、搅拌、乳化、干燥废气经收集后预处理后进入该废气处理装置达标排放； |
|  | 3、现有实验室设有通风橱，采用变风量阀与排风系统连接，实验过程产生的挥发性有机物经通风橱局部收集后直接排放； | 2、实验室和皮革应用实验室在现有通风橱排风系统末端增加一级活性炭，实验废气经活性炭吸附处理后达标排放； |
|  | 4、污水处理站恶臭废气及储罐区呼吸废气现状未采取相应的收集、处理措施，不符合现行环保要求。 | 3、新建污水处理站设置1套臭气净化设施，针对污水处理站主要恶臭产生单元采取“加盖密闭→风管收集→臭气净化设施”处理后达标排放； |
|  |  | 4、罐区各类有机物料储罐呼吸废气经管道收集后送至有机废气处理装置处理后排放；储罐酸碱呼吸废气经罐区设置的碱洗塔处理后排放；挥发性有机液体采用专用槽车，按照专用路线在固定地点装卸，采用底部装载方式，储罐设置平衡管，呼吸气能够通过平衡管平衡进入槽车，减少无组织排放； |
|  |  | 5、按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）8.0设备与管线组件VOCs泄漏控制要求：对设备与管线组件的密封点进行VOCs泄漏检测，根据泄漏密封点的数量确定泄漏修复工作，建立台账，做好记录；加强管理和巡查，并做好相关设备的检修和升级工作，不断优化生产工艺和环保措施，以减少无组织排放对周边大气环境的影响； |
| 废水 治理 措施 | 5、现有污水处理站自1998年3月建成投运，已运行23年，部分设施已老化、各池体防渗及恶臭治理不满足现行环保要求，且现有污水处理站工艺无法满足拟建饲料添加剂项目高浓度有机废水处理要求 6、现有雨污分流系统尚需进一步完善，未配套修建初期雨水收集设施。 | 6、全厂新建1座污水处理站，用于处理现有工程和拟建饲料添加剂项目产生的废水，采用“芬顿氧化+臭氧氧化+混凝沉淀+UASB+兼氧+生物接触氧化”工艺； 7完善全厂雨污分流系统，全厂新建1座初期雨水及事故应急池有效容积1200m3，污染区初期雨水经收集进入初期雨水及事故应急池再进入厂区污水处理站处理； |
| 地下水污染防治措施 | 7、由于厂区建成时间较长，部分车间当时地下水污染防治措施设计不到位，无法满足现行地下水污染防治要求，而且经多年使用后，出现了防腐设施和防渗地面破损的现象。 | 8、按本次后环评提出的地下水污染防治分区及地下水污染防治要求，对生产车间、罐区、危废库房、污水处理站和事故应急池等区域进行全面检查，并按现行地下水防渗技术要求对现有工程逐步整改，防止地下水污染；同时按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求设置地下水跟踪监测井； |
| 环境风险防范措施 | 8、废水截流、导流和截断系统以及雨水和污水管网布设尚需进一步完善，未设置初期雨水收集和储存设施，现有三车间配套的1座50m3事故应急池无法满足全厂事故状态下废水收集工作。 9、现状区域/园区第三级防控系统尚未建立。 | 9、企业应进一步优化全厂雨污分流系统，完善事故废水收集设施，新建1座初期雨水及事故应急池有效容积1200m3以满足事故状态废水的收集和应急储存；雨、污管道出口增设切断阀，杜绝事故废水外流； |
|  |  | 10、企业应尽快与园区以及地方政府沟通协调建设区域/园区的环境风险防控体系，以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水的需要； |
|  |  | 11、企业应尽快组织开展全厂《安全现状评价》，对现状生产设施、设备、装置、贮存、运输及安全管理等方面进行全面、综合的安全评价，分析现有工程存在的危险、有害因素，提出完善的安全对策措施和相应整改要求，并及时修订企业《突发环境事件应急预案》，按预案要求配备充足的应急物资，定期组织应急人员培训、演练和宣传工作。 |

- 十二、环境影响后评价报告提出的综合评价结论

四川亭江新材料股份有限公司现有工程建设符合国家、行业和地方现行产业政策，符合用地规划。企业现有工程采用的生产工艺成熟、可靠，在运营期间将在一定范围内对环境产生一定的负面影响，但通过成熟的有效的治理措施，可较大程度地消除这种影响。建设单位若认真落实原环评及本次后评价提出的各项环境保护措施和风险防范措施，现有工程各项污染物可达标排放，在运营期产生的负面影响可以得到有效控制，对周边环境影响可降低到可接受范围。因此，企业认证落实本次后评价提出的各项“补救方案和改进措施”后，现有工程在环境保护方面是可行的。